W32DL1414 Antwortschema für Opcodes

Dieses Dokument beschreibt das vereinheitlichte Antwortschema für das W32DL1414-Protokoll. Ziel ist eine kleine, konsistente und gut debuggbare Antwortstruktur für alle Opcodes, mit besonderem Fokus auf mutierende Schreiboperationen und kleine Embedded-Responses. Die Struktur wurde so gewählt, dass sie Scrollen als Nebenwirkung von write_char und write_buf abbilden kann, ohne dafür einen eigenen Scroll-Opcode einzuführen.[cite:31]

Grundformat

Es gibt zwei Erfolgsformate und ein Fehlerformat.

Fehlerformat

- Byte 0: RESULT_FAILED

- Byte 1: error_code

Dieses Format bleibt bewusst kurz und eindeutig, damit Fehlerfälle wenig Overhead haben und vom Master einfach geparst werden können.[cite:110]

Erfolgsformat für Read- und Info-Opcodes

- Byte 0: RESULT_OK

- Byte 1: count

- Byte 2..n: payload

Hier bedeutet count immer die Länge des zurückgegebenen Payloads oder die Anzahl der fachlich zurückgegebenen Einheiten, etwa gelesene Zeichen oder feste Versionsbytes.[cite:91][cite:110]

Erfolgsformat für mutierende Opcodes

- Byte 0: RESULT_OK

- Byte 1: requested

- Byte 2: processed

- Byte 3: changed

- Byte 4: flags

Dieses Format trennt Absicht, tatsächlich bearbeitete Menge und echte Wirkung. Dadurch lassen sich vollständige Writes, partielle Writes durch Truncation und Writes ohne echte Änderung sauber auseinanderhalten.[cite:31][cite:111]

Flags

Für write_char und write_buf werden zunächst zwei Flags definiert:

- W32DL1414_WRITE_FLAG_TRUNCATED = 0x01

- W32DL1414_WRITE_FLAG_SCROLLED = 0x02

TRUNCATED bedeutet, dass nicht alle angefragten Bytes verarbeitet werden konnten, etwa wegen Range-Grenzen. SCROLLED bedeutet, dass ein Write den sichtbaren VRAM-Bereich verschoben hat, weil über Position 127 hinaus geschrieben wurde.[cite:31]

Semantik der Meta-Felder

Für mutierende Opcodes gilt:

- requested: Anzahl der fachlich angefragten Einheiten.

- processed: Anzahl der tatsächlich bearbeiteten Einheiten.

- changed: Anzahl der Einheiten, die den Zustand wirklich verändert haben.

- flags: Bitmaske für Nebenwirkungen wie Truncation oder Scroll.

Damit lassen sich drei wichtige Fälle direkt ausdrücken:[cite:31]

| Fall | Bedeutung | Beispielantwort |
| --- | --- | --- |
| A | Alle angefragten Bytes verarbeitet und alle verändert | [OK][x][x][x][0x00] |
| B | Alle angefragten Bytes verarbeitet, aber nur n geändert | [OK][x][x][n][0x00] |
| C | x angefragt, nur p verarbeitet, davon n geändert | [OK][x][p][n][TRUNCATED] |

Wenn durch write_char oder write_buf zusätzlich ein sichtbares Scrollen ausgelöst wird, wird SCROLLED zusätzlich gesetzt.[cite:31]

Opcode-Tabelle

| Opcode | OK-Format | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| PING | [OK][0] | Erfolgreich, keine Nutzdaten.[cite:110] |
| GET_VERSION | [OK][3][major][minor][patch] | Feste 3-Byte-Versionsantwort.[cite:110] |
| GET_STATUS | [OK][len][payload...] | count = payload_len für den Statusblock.[cite:110] |
| GET_SYS_INFO | [OK][len][payload...] | count = payload_len für angeforderte Sysinfo-Daten.[cite:33][cite:110] |
| READ_DIP | [OK][1][dip] | Ein Byte DIP-Wert.[cite:33][cite:90] |
| READ_CHAR | [OK][1][ascii] | Ein gelesener VRAM-Wert.[cite:111] |
| READ_BUF | [OK][len][data...] | count = tatsächlich gelesene Bytes.[cite:91][cite:110] |
| WRITE_CHAR | [OK][1][processed][changed][flags] | Ein Zeichen angefragt; processed und changed sind typischerweise 0 oder 1.[cite:31][cite:111] |
| WRITE_BUF | [OK][requested][processed][changed][flags] | Volles Write-Schema mit Truncation- und Scroll-Info.[cite:31][cite:111] |
| CLEAR | [OK][requested][processed][changed][0] | Keine Scroll-/Truncation-Flags; reine Mutation.[cite:110] |
| FLUSH | [OK][requested][processed][changed][0] | changed entspricht den tatsächlich geschriebenen Dirty-Digits.[cite:91][cite:109] |
| SOFT_RESET | [OK][0] | Reset akzeptiert, keine Nutzdaten.[cite:90] |
| HARD_RESET | [OK][0] | Reset akzeptiert, keine Nutzdaten.[cite:90] |

Empfehlungen zur Auslegung

Für READ_*- und GET_*-Opcodes sollte count immer exakt der Länge des Payloads entsprechen. Das hält die Master-Seite klein und vermeidet opcode-spezifische Sonderfälle im Parser.[cite:110]

Für WRITE_*, CLEAR und FLUSH sollte changed die tatsächlich wirksame Änderung beschreiben, nicht nur die formal bearbeitete Menge. Diese Sicht ist für Dirty-Logik, Auto-Refresh und Debugging deutlich hilfreicher als ein bloßes Success-Flag.[cite:91][cite:109]

Für write_char und write_buf sollte SCROLLED nur gesetzt werden, wenn ein echter sichtbarer Left-Shift des VRAM stattgefunden hat. Ein bloß intern weitergelaufener Cursor reicht dafür nicht aus.[cite:31]

Parser-Regel auf Master-Seite

Die Master-Seite kann mit diesem Schema sehr einfach arbeiten:

- Wenn Byte 0 RESULT_FAILED ist, dann Byte 1 als Fehlercode interpretieren.

- Wenn Byte 0 RESULT_OK ist und der Opcode ein Read-/Info-Opcode ist, dann Byte 1 als count lesen und genau diese Anzahl Payload-Bytes auswerten.

- Wenn Byte 0 RESULT_OK ist und der Opcode ein mutierender Opcode ist, dann Byte 1 bis 4 als requested, processed, changed, flags interpretieren.

Damit bleibt das Parsing einfach, obwohl die Responses deutlich aussagekräftiger werden.[cite:110][cite:111]